## 50x50x50 mm Boyutlarında Seramik Presleme Kalıbı Teknik Şartnamesi

(Cam İşlem Atığı ve Vermikülit Minerali Kullanılarak Hafif Tuğla Üretimi BAP Projesi)

Seramik Presleme Kalıbı

- 4 adet 50x50x50 mm boyutlarında büzülme gözü olmalıdır.

- Kalıbı oluşturan bütün parçalar birbirinden ayrılmalıdır.

- Dört büzülme gözü arasındaki kalıp parçaları bağlantı parçalarına ve ana tablaya sıkı geçme olarak bağlanabilmelidir.

- Kalıbın bir tarafından iki sıkıştırma mengenesi ile sıkıştırılabilmelidir. Diğer tarafta sabitleyici iki ekipman olmalıdır.

- Kalıp malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.

- Kalıp malzemesi en az 400 Hv sertliğe sahip olmalıdır.

- Birleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 18 adet genleşme çivisi olmalıdır.

- Kalıpla birlikte Ø:10x300 mm boyutlarında paslanmaz çelik şişleme çubuğu verilmelidir.

- Kalıbın üstüne kalıp boşluklarındaki malzemeyi sıkıştırmak için 0.1 mm toleranslı 10 mm yüksekliğinde erkek kalıpların takılı olduğu kapak olmalıdır.