Tek kullanımlık Subdermal İğne Elektrot Teknik Şartnamesi

- Hastalar arası kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık olmalıdır.

- Etilen Oksit yöntemi ile steril edilmiş ambalajlarda bulunmalıdır.

- Metal kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kablosu kalay kaplamalı bakırdan yapılmış olmalıdır.

- İğne elektrot 13 mm uzunluğunda 0,4 mm çapında (27G) olmalıdır. En az 150 cm kablosu bulunmalıdır.

- Kolay kullanım ve ayırt edilebilmesi için kablolar 5 farklı renkte olmalıdır.

- Konnektör tipi DIN 42 801-2 tipinde touch proof olmalıdır.

- Ürün ÜTS Kodu mutlaka bulunmalıdır. Ürün menşei Avrupa Birliği Ülkeleri (EU) , UK, İrlanda, Amerika, Kanada dışında olmamalıdır.