17. TEKNİK ŞARTNAMELER

1- Lamel 24x60 mm

 Orijinal ambalajında 100 adet 24x60 mm lamel bulunmalıdır.

 Lamellerin kimyasal direnci yüksek olmalıdır.

 Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır

 Lameller renksiz, tozsuz ve esneyebilir olmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

2- Entellan

 Ksilen içeriği %1-9 olmalıdır.

 Histokimyasal ve immunokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için

uygun kapatma medyumu olmalıdır.

 Ürün, güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajda olmalıdır.

 Ksilenle temizlenebilmelidir.

 Suda çözünmemelidir.

 Orijinal ambalajında en az 500 ml bulunmalıdır.

 Düşük yoğunluklu olmalı ve çabuk kurumalıdır.

 Lam-lamel arasındaki dağılım homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.

 Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

3- Bovine Serum Albumin (BSA)

 Cas No: 9048-46-8 olmalıdır.

 Ürün diagnostic grade özelliğinde olmalıdır.

 Formu lyophilize dpowder olmalıdır.

 pH 7, ürün saflığı ≥98% olmalıdır.

 Orijinal ambalajında en az 50 g bulunmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

4- Abaloparatide (acetate)

 Ürün moleküler formülasyonu C 174 H 300 N 56 O 49  XC 2 H 4 O 2 olmalıdır.

 Moleküler ağırlığı 3960.6 olmalıdır.

 Orijinal ambalajında en az 10 mg bulunmalıdır.

 Ürün saflığı ≥95% olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 2-8°C’de saklanmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

5- REC8 antibody

 Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

 Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

 IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

 Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

 300 μL konsantre antikor olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

6- CREB1 antibody

 Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

 Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

 IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

 Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

 300 μL konsantre antikor olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

7- PCNA antibody

 Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

 Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

 IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

 Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

 300 μL konsantre antikor olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

8- HSPA4 antibody

 Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

 Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

 IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

 Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

 300 μL konsantre antikor olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

9- Nitril Eldiven, medium

 Steril olmayan kimyasallara karşı dayanıklı nitril özellikte olmalıdır.

 Medium beden olmalıdır.

 Koli bazlı lateks içermemeli, kolay yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

 Parmak uçlarındaki dokulu yüzey, hem kuru hem ıslak maddelerin daha sıkı

kavranabilmesini sağlamalıdır.

 Mavi renkli olmalıdır.

 Orijinal ambalajında en az 100 adet verilmelidir.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, son kullanma tarihi ve işaretibulunmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar

verilecektir.Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

10- Hematoxylin Solution, Harris

 Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

 Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte

olmalıdır.

 Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

 Haematoxylin5.3 g/L ve Al 2 (SO 4 ) 3 x 18 H 2 O 67 g/L şeklinde içermelidir.

 Özgül ağırlığı 1.04 g/cm 3 (20 °C&#39;de) olmalıdır.

 pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C&#39;de).

 Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

 Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

11- Eosin Y solution, alcoholic

 Histolojik boyamalara uygun olmalıdır.

 Yoğunluğu 0.889 g/cm 3  (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

 Alkol bazlı olmalıdır.

 Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

12- Doku Tesbitsol.III

 Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.

 Yoğunluğu 0.77 g/cm3  (20 °C);  parlama noktası 40 °C ; kaynama noktası 150 -215 °C

(1013 hPa) olmalıdır.

 Orijinal ambalajında en az 5 lt olmalıdır.

 Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

 Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

 Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.