| 17. TEKNİK ŞARTNAMELER |  |
| --- | --- |
| Malzeme Adı | Teknik Özellikleri |
| RNA izolasyon Kiti Şartname | 1. Kit en az 60 örnekten izolasyon sağlayabilmeli. 2. Kit içerisinde 2*5ml 100mg/ul Proteinaz K bulunmalıdır. 3. Kit içerisinde 200 adet seramic bead içeren 2ml vida kapaklı tüp olmalıdır. 4. Doğrudan Kan/Serum/Plazma/Doku örneklerinden izolasyon yapabilmeli 5. Kit spin kolon yöntemi ile RNA izolasyonu yapmalıdır. 6. Tekli veren firma öncesinde 10 reaksiyonluk demo kit teslim etmelidir. 7. Total RNA ve miRNA izolasyonu yapabilmelidir 8. Normalizasyon için kontrol 10.000.000 kopya 1,2 ml cDNA içermelidir 9. 10 mg kadar doku örneğinden izolasyon yapabilmeli. 10. 200 ul kadar kan/serum/plazma örneğinden izolasyon yapabilmeli. 11. DNA uzaklaştırma için 5ml DNAase enzim içermelidir. 12. Kit ile birlikte 10 rack filtreli 1000ul pipet ucu ücretsiz teslim edilmelidir. 13. Normalizasyon için kontrol RNA içermelidir. 14. Kit miadı en az 24 ay olmalıdır. 15. Teklif verilen markaya ait ürünler daha önce laboratuvarda çalışılmış olmalı, eğer çalışılmamışsa demo yapılmalıdır. 16. Teklif veren firma örneklerin toplanmasından data analizine kadar komple sistemi önerebilmelidir. |
| cDNA Sentez Kiti | - Kit, en az 96 testlik olmalıdır ve 80ul reaksiyon miktarı kullanarak total RNA’nın tek iplikli cDNA’ya reverse transkripsiyonu için gerekli bufferları içermelidir. - Kit, total RNA dan cDNA'ya en az 3 ug ‘a kadar kantitatif dönüşümü sağlamalıdır. - Kit ile hem mRNA hem miRNA çalışmaları için dönüşüm yapılabilmelidir. - Kit içerisinde kontrol 5 adet primer assay ve pozitif DNA yer almalıdır. - Üretilen cDNA kantitatif PCR çalışmaları için uygun olmalı ve kısa süreli ya da uzun süreli saklanabilmelidir. - Kit içeriğinde Buffer, RT Random Primers, Oligo dT dNTP Mix, Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, Spike-in, Nuclease Free Water bulunmalıdır. - Tüm komponentler en az -15 ve en çok -25 °C de saklanmalı ve saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. - Kit ile birlikte çalışma için gerekli 100 adet 96 well plate ve 200 adet sealing foil ücretsiz olarak verilmelidir. - Ürünün ilk çalışması firma tarafından yapılmalıdır. - Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir. |
| Oligo dT Şartname | 1. 19-24 adet timin dizisinden oluşmalıdır. 2. 150 ug konsantrasyonunda olmalıdır. 3. 10 tüp şeklinde olmalı ve her biri 1.8ml miktarında olmalıdır. 4. Adenin rezidülerine kolay bağlanma sağlanması için yüksek saflıkta ve kalitede olmalıdır. 5. Miadı en az 18 ay olmalıdır. 6. Teklif verilen markaya ait ürünler daha önce laboratuvarda çalışılmış olmalı, eğer çalışılmamışsa demo yapılmalıdır. |
| SYBR Green Master Mix | 1. Master Mix 100 ul son hacim için 600 reaksiyonluk olmalıdır. 2. Kit içerisinde 5 adet 2ml ultra pure dNTP mix yer almalıdır. 3. Kit içerisinde 8 adet 5 ml DMSO yer almalıdır. 4. Master Mix isteğe bağlı olarak ABI, Bio-Rad, Eppendorf, QIAGEN, Roche marka Real-Time PCR cihazlarına uygun olacak formatta üretilebilmelidir. 5. Master mix, hotstart özellikte taq polimeraz enzim ile çalışabiliyor olmalıdır. 6. Mix içerisinde Real-Time PCR gerçekleştirmek için gerekli tüm bileşenler bulunmalıdır. 7. Master Mix 20 ayrı tüp içerisinde yer almalıdır. 8. Master MiX içerisinde ayrı tüp olarak 5ml ROX boyası bulunmalıdır. 9. Kit, soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslim edilmeli, miadı 36 ay olmalıdır. 10. Teklif verilen markaya ait ürünler daha önce laboratuvarda çalışılmış olmalı, eğer çalışılmamışsa demo yapılmalıdır. |
| Primer Seti Teknik Özellikleri | 1. Set ile 3 adet gen profili 500 örnekte incelenebilmelidir. 2. Set içinde her bir gen için 500 örneğe yetecek miktarda Taqman Probe bulunmalıdır. 3. Primerler (3 ADET) mix olarak, forward,reverse aynı tüpte teslim edilmelidir. 4. Teklif veren firma 2 adet referans gen için ekspresyon setini ücretsiz olarak vermelidir. 5. Set Real time PCR protokolü ile uygun bir şekilde çalışmalıdır. 6. Çalışma doğruluğunun kontrolü için standart kopya sayısı bilinen 2 ml kontrol DNA bulunmalıdır. 7. Teklif veren firma örneklerin toplanmasından data analizine kadar komple sistemi önerebilmelidir. 8. Teklif verilen markaya ait ürünler daha önce laboratuvarda çalışılmış olmalı, eğer çalışılmamışsa demo yapılmalıdır. 9. Teklif verilen paketteki malzemelerin sonuçlar için üretici firma %100 garantili vermelidir. |