SONİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın çalışma hacmi 900 mL ye kadar olmalıdır.

2. Cihaz dijital olarak ayarlanabilmelidir.

3. Cihazın program hafızası olmalıdır.

4. Opsiyonel olarak sıcaklık sensörü takılabilir olmalıdır.

5. 220 Volt şebeke gerilimi çıkışı olmalıdır.

6. Cihaz, 20 kHz frekans ve maksimum 200 Watt gücünde olacaktır.

7. Cihaz jeneratör, ultrasonik konverter, horn ve aşağıdaki prob özelliklerindeki uç ile çalışmaya hazır durumda olmalıdır. Sonikatör ile uyumlu çalışan probu ile teslim edilmelidir. Probu Titanyum (TiAl6V4) alaşımından yapılmış olmalıdır. Probun çapı :13 mm Probun uzunluğu :130 mm İzin verilen maksimum ampl. [mikron] 132 olmalıdır.

8. Cihazda istenildiğinde 2,3,4.5, 6, 9,13,16,25 mm çapında problar kullanılabilmelidir.

9. %10 ila 100 genlik kontrolü   yapılabilmelidir.

10. ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

11. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

12. Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.