İZOMETRİK KAS KUVVETİ  ve ROM AÇISI ÖLÇÜM CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal menşeli olacaktır.

- Cihaz spor hekimliği, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor araştırmalarında kullanılabilir özellikte olacaktır.

- Cihaz tamamen hafif, modüler, portatif ve taşınabilir yapıda olacaktır. Bu özelliği sayesinde gerek klinik ortamda ve gerekse sahada test yapabillir özellikte olacaktır.

- Cihazin ulusal ve uluslararası geçerliliği olan kullanıcı referansları bulunacaktır.

- Cihazda aynı anda hem ROM Açısı Ölçer (İnklinometre) hem de İzometrik Kuvvet Ölçer mevcut olacaktır.

- Cihaz 200’den fazla kuvvet ve hareket açıklığı testi yapabilir özellikte olacaktır.

- Cihaz, şu aşağıdaki kuvvet ve hareket açıklığı testlerini yapabilir özellikte olacaktır:

Üst Ekstremite: Boyun, Omuz, Skapula, Dirsek, El ve El Bileği,

Alt Ekstremite: Kalça, Diz, Ayak Bileği, Bacak, Ayak,

Gövde: Toraks

- Cihaz, sahip olduğu ataçmanları sayesinde İTME Testleri, ÇEKME Testleri, GRIP Testleri ROM AÇISI Testleri ve Sabit Nokta Testleri yapabilecek özellikte olacaktır.

- Cihaz üstüne takılan ataçmanları otomatik olarak tanıma özelliğine sahip olacaktır.

- Cihaz tüm ölçümlerini gerçek zamanlı olarak (realtime) verebilir özellikte olacaktır.

- Cihaz hem Android hem de IOS cihazlar için mobil aplikasyona sahip olacaktır.

- Cihazın üstünde yüksek çözünürlüklü OLED ekranı olacaktır ve tam şarj ile en az 10 saat pil ömrü olacaktır.

- Cihaz 9 eksenli IMU (İvmeölçer, Jiroskop ve Manyetometre) sahip olacaktır.

- Cihazda 200 Kg gücünde tension (germe) ve 100 Kg gücünde compression (sıkma) yük hücresi (load cell) bulunmalıdır.

- Cihaz 3 Yıllık Lisansı ve yazılım güncellemeleri ile temin edilecektir.

- Cihaz, fabrikasyon arızalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yılda ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantili olacaktır.

- Cihaz Türkiye Yetkili Distribütörü tarafından direkt üreticiden ithal edilmiş olacaktır. Bu durum sunulacak noter onaylı tek yetkili distribütörlük yetki belgesi ile kanıtlanacaktır.

SKOLYOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün Skolyoz tespiti ve değerlendirmesi ve duruş değerlendirmesi için kullanılmalıdır.

- Ürün Bel kemiğindeki skolyoz derecesini ölçmelidir.

- Ürün boyutu: 168*70*15mm olmalıdır.

- Ürünün Ölçüm Aralığı 0-30 derecedir.