8 KANALLI EVRENSEL VERİ TOPLAMA CİHAZI

QuantumX serisi 8 kanallı evrensel girişli amplifikatör;

- 24 bit çözünürlük

- %0.05 hassasiyet sınıfı

- 7.2kHz sinyal bant genişliği

- Aktif alçak geçiş filtre

Tüm kanalların Desteklediği sensör teknolojileri:

- Gerinim Ölçer (şekil değiştirme aleti) yarım veya tam köprü (DC veya Taşıyıcı frekans 4.8 kHz);

- Akım beslemeli piezo tabanlı sensörler (IEPE / ICP);

- piezorezistif tam köprü;

- Direnç bazlı termometre (PT100, PT1000);

- ısıl çiftleri (type K, N, R, S, T, B, E, J);

- direnç;

- potansiyometrik algılayıcılar;

- indüktif yarım veya tam köprü;

- LVDT;

- voltaj (100 mV, 10 and 60 V);

- normalize akım (±20 mA);

- dijital sayıcı, devir enkoderi (artan, indeksli veya indeksiz), frekans, SSI;

Tüm kanalların sahip olduğu özellikler:

- Data hızı: maks. 40 kS/s;

- Ayarlanabilir alçak geçiş filtreleri: Bessel, Butterworth;

- Algılayıcı elektronik teknik doküman desteği: Otomatik sensör tanımlaması;

- Sensör beslemesi: 5...24 V, 0.7 W (Modül: 2 W);

- Tüm girişler elektiriksel olarak izole edilmiştir;

- Socket: DSubHD 15 pole;

Genel olarak:

- 1 x Ethernet;

- 2 x Firewire;

- voltaj beslemesi: 10...30 V DC, maks. 10 W;

Opsiyonel aksesuarlar:

- ısıl çiflerinin bağlanması için: 1-THERMO-MXBOARD;

- strain gage (şekil değiştirme aleti) çeyrek köprü bağlantısı için: 1-SCM-SG120/350;

- 300 V CAT II bağlantısı için: 1-SCM-HV;

- 10 V bağlantısı, 60 veya BNC üzerinden IEPE için: 1-SUBHD15-BNC

-Veri Toplama ölçümleri için veri toplayıcısına gömülü ücretsiz Yazılım Paketi, bu yazılım programı normal gerilme ve kayma gerilmelerini hesaplamalıdır.

Temel Özellikleri: - TEDS ve Algılayıcı Veri Tabanı kullanımı sayesinde elverişli kanal parametrelendirme. - Ölçüm işini parametrelendirme.

- Bağımsız ve bireysel görsellik.

- Olay ve Alarm İşleme

- Gerçek zamanlı Veri toplama ve Görüntüleme

- Farklı formatlarda veri kayıt etme (örn. catman, Excel, ASCII, DIAdem, MDF 3/4, MATLAB).

- Ücretsiz 12 aylık yazılım bakımı ve desteğinin sağlanması

-Ücretsiz şekil değiştirme  aletiyle kullanım eğitimi: Bu eğitim; şekil değiştirme aleti tanımı, doğru strain gage (şekil değiştirme aleti) seçimi, whetsone köprüsü, doğru kablolama, veri toplayıcısı ile bağlantılarının yapılması, kompanzasyon yöntemleri, strain gage (şekil değiştirme aleti) uygulamasını kapsamaktadır.